APROB

PRIMAR,

ION LUNGU

ANEXA 3

la caietul de sarcini

Calculul necesarului de autospeciale şi echipamente pentru desfasurarea

serviciului de salubrizare menajeră

1. autogunoiere compactoare cu capacitate echivalentă cu 15 mc dotate  cu sistem hidraulic de ridicare a eurocontainerelor de 1,1 mc  pentru colectarea deşeurilor menajere de la instituţiile publice, agenţi economici, populaţie în sistem condominiu - 12 bucati:

- numar de eurocontainere pentru deşeuri menajere – 1.265 buc.

- volumul 1.265 x 1,1 mc x k ( grad de umplere 90%) = 1.252 mc/zi

- gradul de compactare 1:4            1.252 : 4 = 313 mc compactaţi/zi

- capacitate autogunoiera = 15 mc compactaţi

- numar de curse necesare = 313 : 15 = 20,87 curse/zi

- datorita distantei dintre punctele de colectare a deşeuri menajere şi timpul necesar efectiv pentru colectarea, nu pot fi efectuate decit 2 curse/zi de autogunoiera

- numar de autogunoiere        20,87 : 2 curse = 11 bucati

2. autogunoiere compactoare cu capacitate echivalentă cu  15 mc dotate  cu sistem hidraulic de ridicare a recipienti de precolectare (europubele, saci menajeri, etc) pentru colectarea deşeurilor menajere  de la locuinţele individuale – 1 bucata

- în municipiul Suceava sunt un nr. de circa 5.215 locuinte si un numar de 306 strazi cu o lungime de 106 km

- program de lucru zilnic de luni - sambata

- necesar autogunoiera - 1 buc

3. autogunoiere compactoare cu capacitate echivalentă cu  15 mc dotate  cu sistem hidraulic de ridicare a eurocontainerelor de 1,1 mc si/sau recipientilor de precolectare (europubele, saci menajeri, etc) pentru colectarea deşeurilor reciclabile (grad de compactare a deşeurilor 1:5) – 1 buc

- numar de puncte de colectare: 150 bucati

- necesar autogunore – 1 buc

4. autospecială pentru colectarea deşeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice şi agenţi economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deşeuri de echipamente electrice şi electronice etc) si a deseurilor provenite din gospodăriile populaţiei, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară a locuinţelor /apartamentelor proprietate individuală, cantitate estimata 1.250 mc/luna – 1 bucată

- necesar  autospecială: 1 buc.

6. autospecială de tip hook- lift dotate cu containere şi remorcă cu containere pentru transportul deşeurilor reziduale rezultate în urma sortării la depozitul final Moara – 2 bucăţi

- cantitatea de deşeuri estimată: 6.800 mc/lună, deci 1.569 mc/săptămână - respectic 224 mc/zi .

- capacitate de transport 18 mc + 18 mc  = 36 mc

- numar de curse: 6,2 curse/zi

- numar de curse: 4 curse/zi

- numar de autospeciale : 6,2 : 4  = 2 buc.

7. numarul maxim de containere

a) Total necesar eurocontainere si europubele pentru deşeuri menajere (fractia umeda):

•	de capacitate 1,1 mc = 700+395+170= 1.265, din care 51 rezervă din care se asigura necesarul pentru desfasurarea de evenimente speciale;

•	de capacitate 22 mc = 4 din care 1 rezerva

b) Total necesar eurocontainere de 1,1 mc pentru deşeuri reciclabile, 360 din care 60 rezerva astfel:

- 180 pentru deşeuri de tip hârtie- carton

- 180 pentru deşeuri de tip plastic

Director,

Hostiuc Mihai